LOT 1- MATERIAL DIDACTIC - TAMPLARIE

Atentie: ofertele vor fi respinse dacă ofertantul se rezumă doar la copierea de tip COPY-PASTE.

Fișa tehnică nr. 1

Utilajul tehnologic: SLEFUITOR CU BANDA

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Slefuitor cu banda |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Polizor unghiular 2600W: - Putere nominala 710 W; - Viteza benzii 350 m/min; - Suprafata de slefuit 76 x 165 mm; - Dimensiuni banda 75 x 533 mm; - Greutatea masinii 3,4 kg; Functii: - sistem de microfiltrare - Sistem de prindere a benzii - Sistem automat de rulare a benzii - Maner suplimentar demontabil |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: 24 luni |  |  |
| 4 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |

Fișa tehnică nr. 2

Utilajul tehnologic: MASINA PENTRU SLEFUIT CU DISC

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Masina pentru slefuit cu disc, 400V, 1500W |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Masini de slefuit cu disc pentru prelucrarea lemnului, plasticelor, otelului si metalelor neferoase. Caracteristici tehnice: - Disc de slefuit: 600 mm; - Nr. discuri de slefuit :1; - Dimensiuni masa: 700 x 300 mm; - Inclinarea masei: -45° pana la +45°; - Inaltime de lucru: 900 mm; - Turatii :940 rot/min; - Stut de aspiratie: Ø 100 mm; - Putere motor :1,5 kW; - Tensiune: 400 V; - Dimensiuni masina (L x l x I): 640 x 700 x 1285 mm - Greutate aprox.:110 kg; - Echipat standard cu stut de aspiratie: 100 mm pentru racordare la exhaustor - Disc din aluminiu echilibrat; - Constructie grea, fara torsiune; - Pentru folosirea optima a discului de slefuit, masa de lucru este pozitionata sub centruldiscului - Masa din fonta cu canal T pentru fixarea limitatorului unghiular - Motor puternic pentru cele mai bune rezultate de slefuire, chiar si la folosire indelungata Accesorii standard: - Disc de slefuit |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: 24 luni |  |  |
| 4 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |

Fișa tehnică nr. 3

Utilajul tehnologic: MASINA DE SLEFUIT ALTERNATIV SI ORBITAL

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Masina de slefuit alternativ si orbital |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Date tehnice: - Putere: 300W - Numarul oscilatiilor: 12000 osc/min - Dimensiunile hartiei ”scai”: 125 mm - Diametrul talerului de slefuit: 123 mm - Greutate: 1,3 kg |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: 24 luni |  |  |
| 4 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |

Fișa tehnică nr. 4

Utilajul tehnologic: MASINA DE SLEFUIT ALTERNATIV SI ORBITAL

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Masina de slefuit alternativ si orbital |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Date tehnice: - Putere: 750W - Numarul oscilatiilor: 1600-5800 osc/min - Dimensiunile hartiei ”scai”: 150 mm - Diametrul talerului de slefuit: 150 mm - Greutate: 2,7 kg |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: 24 luni |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |

Fisă tehnică nr. 5

Utilajul tehnologic: FIERASTRAU VERTICAL

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Fierastrau vertical |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Date tehnice: - Putere: 800W - Numar de curs e: 800–3.000/min - Cursa de ridicare: 26 mm - Adancime de taiere in lem n: 160 mm - Adancime de taiere in aluminiu: 20 mm - Adancime de taiere in otel nealiat: 10 mm - Constant electronic: DA - Greutate: 2.3 kg. |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: 24 luni |  |  |
| 4 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |

Fișa tehnică nr. 6

Utilajul tehnologic: RINDEA ELECTRICA

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Rindea electrica |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Date tehnice: - Putere nominală 850 W - Turatie de mers in gol: 14.000 rpm - Latimea rindelei: 82 mm - Grosimea reglabila a aschiei: 0–4 mm - Adancimea reglabila a faltului: 0–24 m m - Lungime: 296 mm - Latime: 169 mm - Inaltime: 173 mm |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: 24 luni |  |  |
| 4 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |

Fișa tehnică nr. 7

Utilajul tehnologic: MASINA DE GAURIT / INSURUBAT CU ACUMULATOR

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Masina de gaurit / insurubat cu acumulator |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Date tehnice: - Tensiunea acumulatorului: 12 V; - Capacitatea acumulatorului: NiC d 1.2 Ah; - Turaţie în gol: 0-750 rot/min; - Moment de torsiune maxim: 11 Nm; - Descidere max. mandrina: 10mm; - Acumulatori: 2 x 1.2 Ah NiCd; - Trepte cuplu: 24. |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: 24 luni |  |  |
| 4 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |

Fișa tehnică nr. 8

Utilajul tehnologic: STRUNG PENTRU LEMN 1300 MM, 1500W

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Strung pentru lemn 1300 mm, 1500W |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Strung pentru lemn 1300 mm, 1500W: Caracteristici tehnice: - Distanta intre varfuri 1300 mm - Diametru maxim strunjire 210 m m - Diametru mandrina Ø125mm - Con ax CM / MTII - Putere utila motor 1500 W - Viteza de lucru 500 -1000 - 1950 - 2800 rot/min - Greutate 255 kg - Accesorii standard: - Platou 200 mm - Flansa pentru instalarea mandrinei de gaurire. - Luneta fixa - Mandrina de gaurit 3-16 mm. B16 - Dorn pentru mandrina de gaurire MK-II - Maneta de dirijare cu dispozitivul de copiat - Varf rotativ MK-II - Varful papusii fixe MK-II - Varf rotitor in axul central MK-II - Tija 8 mm |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: 24 luni |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |

Fișa tehnică nr. 9

Utilajul tehnologic: DISC CIRCULAR PLACAT 250

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Disc circular placat 250 |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Disc circular placat 250; Date tehnice: - Corpul panzei este prevazut cu 4 fante compensatoare de temperatura. - Diametrul exterior D = 250 mm; - Grosime placuta CMS G = 3,2 mm; - Grosimea corpului g = 2,2 mm; - Alezaj B = 30 mm; - Numar de dinti Z60; - Unghiurile sunt: - de asezare alfa = 15°; - de ascutire ß = 65°; - de degajare gama = 10° - Tăişul frontal este alternativ înclinat stânga, dreapta la un unghi de 15°. - Turatia maxima admisa 8000 rot./min. Prevazut cu 2 gauri ovale pentru fixare pe stifturile de siguranta |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie:1 an |  |  |
| 4 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |

Fișa tehnică nr. 10

Utilajul tehnologic: DISC CIRCULAR PLACAT 300

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Disc circular placat 300 |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Disc circular placat 300; Date tehnice: - Corpul panzei este prevazut cu 4 fante compensatoare de temperatura. - Diametrul exterior D = 300 mm; - Grosime placuta CMS G = 3,2 mm; - Grosimea corpului g = 2,2 mm; - Alezaj B = 30 mm; - Numar de dinti Z72; - Unghiurile sunt: - de asezare alfa = 10°; - de ascutire ß = 65°; - de degajare gama = 15° - Tăişul frontal este alternativ înclinat stânga, dreapta la un unghi de 10°. - Turatia maxima admisa 6000 rot./min. Prevazut cu 2 gauri ovale pentru fixare pe stifturile de siguranta |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie:1 an |  |  |
| 4 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |

Fișa tehnică nr. 11

Utilajul tehnologic: DISC CIRCULAR PLACAT 350

| Nr.crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Disc circular placat 350 |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Disc circular placat 350; Date tehnice: - Corpul panzei este prevazut cu 4 fante compensatoare de temperatura. - Diametrul exterior D = 350 mm; - Grosime placuta CMS G = 3,2 mm; - Grosimea corpului g = 2,2 mm; - Alezaj B = 30 mm; - Numar de dinti :Z104; - Unghiurile sunt: - de asezare alfa = 15°; - de ascutire ß = 60°; - de degajare gama = 15° - Tăişul frontal este pe un dinte trapezoidal (cu rol de spintecare) alternat cu un dinte cu tais frontal drept(are rol de largire a taieturii). - Turatia maxima admisa 6400 rot./min. Prevazut cu 2 gauri ovale pentru fixare pe stifturile de siguranta |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: 24 luni |  |  |
| 4 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |

Fișa tehnică nr. 12

Utilajul tehnologic: DISC CIRCULAR PLACAT 450

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Disc circular placat 450 |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Disc circular placat 450; Date tehnice: - Corpul panzei este prevazut cu 4 fante compensatoare de temperatura. - Diametrul exterior D = 450 mm; - Grosime placuta CMS G = 4,0 mm; - Grosimea corpului g = 2,8 mm; - Alezaj B = 30 mm; - Numar de dinti :Z64; - Unghiurile sunt: - de asezare alfa = 12°; - de ascutire ß = 56°; - de degajare gama = 22° - Tăişul frontal este alternativ inclinat stanga, dreapta la un unghi de 10° - Turatia maxima admisa 4200 rot./min. Prevazut cu 2 gauri ovale pentru fixare pe stifturile de siguranta |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: 24 luni |  |  |
| 4 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |

Fișa tehnică nr. 13

Utilajul tehnologic: DISC CIRCULAR PLACAT 400 24D

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Disc circular placat 400 24D |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Disc circular placat 400 24D; Date tehnice: - Corpul panzei este prevazut cu 4 fante; - Diametrul exterior D = 400 mm; - Grosime placuta = 4,4mm; - Grosimea panza = 3,0 mm; - Numar de dinti :24; - Numar geluitor:4; |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: 24 luni |  |  |
| 4 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |

Fișa tehnică nr. 14

Utilajul tehnologic: DISC CIRCULAR OTEL 400

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Disc circular otel 400 |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Disc circular otel 400; Date tehnice: - Diametrul exterior D = 400 mm; - Diametrul alezajului = 30mm; - Grosimea panza = 3,0 mm; - Numar de dinti :56; |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: 24 luni |  |  |
| 4 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |

Fișa tehnică nr. 15

Utilajul tehnologic: FREZA DE IMBINAT IN LATIME

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Freza de imbinat in latime |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Date tehnice: Freză pentru îmbinări în lăţime, placata (brazata), cu carbura metalica CMS (vidia) - D: diametru (mm):125; - B: grosime (mm):58; - d: alezajul frezei (mm):30; - Z: numărul de dinţi (buc):3; - n: viteza de rotaţie recomandată (min-1) minim:6200 m/s; maxim:11000 m/s; |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: 24 luni |  |  |
| 4 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |

Fișa tehnică nr. 16

Utilajul tehnologic:  SET FREZE PENTRU TABLII

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Set freze pentru tablii |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Freză tăblii pentru executarea tăbliilor la uşi de mobilier, uşi de exterior, uşi de interior. Date tehnice: - Alezajul frezei: 30 mm; - D: diametru (mm):160; - B: grosime (mm):14; - H: adâncime maximă (mm):55; - Z: numărul de dinţi (buc):2; - n: viteza de rotaţie recomandată (min-1): - minim:6700 rot/min. - maxim:11 000 rot/min. - Rot.: sensul de rotire: dreapta. |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: 24 luni |  |  |
| 4 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |

\

Fișa tehnică nr. 17

Utilajul tehnologic:  SET PLACUTE AMOVIBILE PENTRU FREZA TABLIE CU 2 CUTITE

| Nr. crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Set placute amovibile pentru freza tablie cu 2 cutite |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Date tehnice: Placuţe amovibile pentru executarea tăbliilor la uşi de mobilier, uşi de exterior, uşi de interior. Placuţe amovibile cu oţel rapid OR pentru lemn esenţe tari, lemn stratificat, lemn esenţe moi, lemn cu sau fără noduri - Dimensiuni: 52x15x2,5 mm |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: 24 luni |  |  |
| 4 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |

Fișa tehnică nr. 18

Utilajul tehnologic:  CUTIT DE  RINDELUIT 800MM

| Nr.crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator/ Furnizor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici functionali: Cutit de rindeluit 800 x35x3mm |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: Cutit de rindeluit 800 x35x3mm; Date tehnice: - Material: DS-1.2067; - Lungime: 800 mm; - Latime: 35 mm; - Grosime: 3 mm; - Unghi de ascutire: 40°. |  |  |
| 3 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie: 24 luni |  |  |
| 4 | Alte conditii cu caracter tehnic: Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu detalierea tuturor subansamblelor, instructiuni de montare si exploatare. |  |  |